单片机工程实训报告

题目：电子时钟系统设计

| 组 长： | 黄 思 睿 |  |
| --- | --- | --- |
| 组 员： | 李 嘉 恒 | 赵 宇 涵 |
| 指导教师： | 马 苗 立 |  |

2026年     03月     28日

目录

一、 综合设计任务	3

1． 实验目的	3

2． 实验内容	4

二、 电子时钟系统硬件部分	5

1． 单片机开发板介绍	5

2． 系统设计使用的相关硬件外设	7

3． 手绘硬件原理图	8

三、 系统软件设计	9

1． 程序流程图	9

2． 源程序设计	10

四、 调试	28

1． 调试过程及现象	28

2． 调试过程描述	29

3． 调试中遇到的问题及解决方法	29

五、 总结	31

1． 实验收获	31

2． 实验难点	31

3． 心得体会	32

- 综合设计任务

  - 实验目的

    - 核心技术掌握层面：深入理解51系列单片机（如STC15F2K60S2）的硬件架构与工作原理，熟练掌握单片机I/O口配置、定时器/计数器、中断系统、串口通信等核心外设的编程与应用方法；掌握DS1302实时时钟芯片的工作时序、数据读写协议（包括BCD码与十进制转换、写保护机制、充电寄存器配置等），实现时钟数据的精准读写与掉电保护；掌握多路数码管（8位共阳极/共阴极）的动态扫描驱动原理，解决扫描过程中“鬼影/串亮”“亮度不均”等工程常见问题，理解锁存器（74HC573）、译码器（38译码器）在数码管驱动中的应用逻辑。

    - 系统集成与工程实践层面：完成电子时钟系统的软硬件一体化设计，包括硬件电路的原理图绘制、引脚分配（解决DS1302与数码管的引脚复用冲突）、外设模块（时钟芯片、数码管、电源电路）的接口匹配；掌握嵌入式系统的模块化编程思想，将系统拆解为时钟驱动模块、数码管显示模块、串口调试模块等，实现各模块的独立开发与协同调用；培养问题排查与调试能力，针对系统运行中出现的“数据传输乱码”“数码管串亮”“时钟走时不准”等问题，能够从硬件接线、时序逻辑、代码逻辑等维度定位并解决问题。

    - 能力与思维培养层面：建立嵌入式系统的工程思维，理解“硬件为基础、软件为核心”的协同设计原则，掌握从需求分析→方案设计→代码实现→调试优化的完整开发流程；提升程序优化能力，对比主循环轮询与定时器中断两种数码管扫描方式的优劣，掌握高稳定性、低资源占用的程序设计方法；熟悉单片机系统的调试手段，包括串口打印调试、硬件万用表检测、逻辑分析仪分析时序等，为复杂嵌入式系统开发奠定基础。

  - 实验内容

PC 机与下位单片机进行串行通讯，单片机采用串行通讯方式 1，波特率 4800。PC 机采用“串口助手”与单片机进行通讯，在 PC 机“串口助手”的界面中将波特率设置成 4800，串口选择右边的 USB 转串口的COM，打开串口。先将单片机目标板的电位器调到最大。

第一步：在 PC 机“串口助手”发送缓冲区内输入任意数，点击“发送数据”按钮；下位单片机目标板接收该数据，并在 8 个发光二极管（L1-L8）中显示该数据；同时单片机将该数据串行送回 PC 机，在 PC机“串口助手”接收缓冲区内回显发送的数据；当接收到特定数据（自定义）时，方可进行下一步。

第二步：当按键 S4 按下后，8 个发光二极管（L1-L8）全亮，进行下一步。

第三步：当按下 S5 时，通过 PCF8591 读取电压信号（RB2），假设 0-5V 的模拟信号对应 0-80 度的温度，要求在数码管中显示出相应的温度（含两位小数点），调节电位器观察数值变化情况。显示要求如下：

第四步：当按下 S6 时，数码管显示 DS1302 读取的当前时间，格式为 ‘HH:MM:SS‘。显示要求如下：

- 电子时钟系统硬件部分

  - 单片机开发板介绍

    - 核心主控芯片

    - 开发板核心采用IAP15F2K61S2单片机（LQFP44封装），属于STC89/90系列51单片机的增强型版本，专为工业控制和竞赛设计，核心优势：

1. 基于8051内核，兼容传统51单片机编程语法，入门门槛低；

2. 内置61KB Flash、2KB RAM，支持IAP在应用编程，无需外部烧录器，通过USB即可下载程序；

3. 集成多组定时器/计数器、中断系统、I²C/SPI/UART通信接口，外设资源丰富，满足竞赛多任务需求；

4. 采用4T工作模式，运行速度比传统51单片机快8~12倍，处理效率更高；

## 5. 兼容3.3V/5V电平，适配板上各类外设模块。

    - 板载核心硬件资源

      - 电源与下载模块

采用USB供电（CH340C芯片实现USB转TTL），无需外接电源，同时支持程序下载，兼容Windows/Linux系统；集成电源滤波电容、稳压电路，保证供电稳定，避免电压纹波干扰外设工作。

      - 显示输出模块

8位共阳极数码管：通过74HC573锁存器、74HC138译码器驱动，占用P0口及P25/P26/P27译码引脚，支持动态扫描显示，适配时间、数值、状态等显示需求；

LCD1602接口：预留标准LCD1602液晶模块接口，搭配10kΩ电位器（RB1）调节显示对比度，满足字符型信息显示；板载锁存器（74HC573×4）：实现P0口的段选/位选分离，避免I/O口复用冲突，提升驱动稳定性。

      - 时钟与存储模块

DS1302实时时钟芯片：外接32.768kHz晶振，实现精准的时间计时，支持掉电记忆，通过P13/P17/P23与主控通信，是电子时钟、定时类项目的核心外设；

AT24C02 EEPROM存储芯片：基于I²C总线通信，容量256字节，用于掉电保存配置参数、运行数据等；DS18B20温度传感器接口：预留单总线温度传感器接口，可直接外接DS18B20，实现环境温度采集。

      - 模拟量采集与转换模块

PCF8591 AD/DA转换芯片：基于I²C总线，提供4路8位模拟输入（AIN0~AIN3）、1路8位模拟输出（AOUT），可采集电位器、光敏/热敏电阻等模拟信号，也可输出模拟电压控制外设；板载电位器、光敏电阻接口：直接对接PCF8591，无需额外接线即可完成模拟量采集实验。

      - 人机交互模块

独立按键接口：预留多组独立按键引脚（S1/S2等），搭配上拉/下拉电阻，可实现模式切换、参数调整、功能触发等交互；

红外接收模块：集成VS1838红外接收头，支持红外遥控信号解码，拓展人机交互方式；

电位器调节：除LCD对比度调节电位器（RB1）外，预留通用电位器接口，对接PCF8591实现模拟量调节。

      - 声光与执行器模块

蜂鸣器驱动电路：通过ULN2003达林顿管驱动有源蜂鸣器，实现声光报警、提示音等功能；

LED指示灯接口：预留LED驱动引脚，支持单路/多路LED点亮、闪烁、呼吸灯效果实现；

步进电机接口：集成ULN2003驱动芯片，预留步进电机（4相5线）接口，可实现电机正反转、调速控制；

继电器接口：预留电磁继电器接口，实现弱电控制强电，拓展工业控制类应用。

      - 通信与扩展接口

UART串口通信：基于CH340C实现USB转TTL，对应主控P30/TXD、P31/RXD引脚，支持串口调试、数据上传下载；

I²C总线接口：标准SDA（P21）、SCL（P20）引脚，对接PCF8591、AT24C02等I²C外设，可拓展更多I²C模块；

SPI/单总线接：预留P1口SPI引脚（P15/MOSI、P16/MISO、P17/SCK）、DS18B20单总线接口，支持外设拓展；通用I/O口扩展座：将主控P0/P1/P2/P3/P4口全部引出，方便外接自定义模块、传感器，提升扩展性。

      - 其他辅助模块

NE555定时器芯片：可实现方波发生、延时、脉冲调制等功能，拓展定时/脉冲类实验；

LM386音频放大芯片：搭配蜂鸣器/喇叭接口，实现音频信号放大，支持简单的声音播放；

  - 系统设计使用的相关硬件外设

| - 元器件名称 | - 型号/规格 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - MCU | - IAP15F2K61S2 | - 主控芯片 |
| - A/D转换芯片 | - PCF8591 | - AD/DA 转换 |
| - 时钟芯片 | - DS1302 | - 实时时钟 |
| - 发光二极管 | - L1~L8 | - 亮灯 |
| - 数码管 | - 7段数码管（共阳极） | - 显示数据 |
| - 按键 | - TS-1102 | - 功能切换 |

  - 手绘硬件原理图

- 系统软件设计

  - 程序流程图

  - 源程序设计

主程序（main）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "LED.H"

#include "DELAY.H"

#include "UART.H"

#include "MATRIXKEY.H"

#include "NIXIE.H"

#include "PCF8591.H"

#include "DS1302.H"

#define BUZZER_EN 0xA0

/***************单片机上电初始化函数*************************

void Init()

{

//初始化蜂鸣器

//P2 = 0xA0;

//P06 = 0;

//P2 = 0x00;

}

********************************************************/

//unsigned char ad_data = 0;   //ad转换存放数据

//unsigned char KeyNum = 0;    //获取按键按下键码

//unsigned int temp = 0;

DS1302_Time_t init_time;

DS1302_Time_t cur_time;

void main(void)

{

//    Uart1_Init(); // 初始化串口

DS1302_Init(); // 初始化DS1302

Nixie_Init();

LED_Init();

// 设置时间（示例：14小时）

//    init_time.year = 24;

//    init_time.month = 10;

//    init_time.date = 1;

//    init_time.hour = 14;  // 目标小时

//    init_time.minute = 22;

//    init_time.second = 50;

//    init_time.week = 2;

//    DS1302_SetTime(&init_time); // 调用安全写函数

while(1)

{

//		display(8,1,0);

//		Delay(1);

//

//		display(7,2,0);

//		Delay(1);

//

//		display(6,3,0);

//		Delay(1);

// 调用极致安全读取函数

DS1302_GetTime_Safe(&cur_time);

display(8,cur_time.hour/10,0);

display(7,cur_time.hour%10,0);

display(5,cur_time.minute/10,0);

display(4,cur_time.minute%10,0);

display(2,cur_time.second/10,0);

display(1,cur_time.second%10,0);

}

}

延时函数（delay）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "DELAY.H"

#include <intrins.h>

void Delay(unsigned int xms)	//@11.0592MHz

{

unsigned char data i, j;

while(xms--)

{

_nop_();

_nop_();

_nop_();

i = 11;

j = 190;

do

{

while (--j);

} while (--i);

}

}

void Delay_us(unsigned int xus)	//@11.0592MHz

{

while(xus--)

{

_nop_();

_nop_();

_nop_();

}

}

串口（uart）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "UART.H"

void Uart1_Init(void)	//4800bps@11.0592MHz

{

PCON &= 0x7F;		//波特率不倍速

SCON = 0x50;		//8位数据,可变波特率

AUXR &= 0xBF;		//定时器时钟12T模式

AUXR &= 0xFE;		//串口1选择定时器1为波特率发生器

TMOD &= 0x0F;		//设置定时器模式

TMOD |= 0x20;		//设置定时器模式

TL1 = 0xFA;			//设置定时初始值

TH1 = 0xFA;			//设置定时重载值

ET1 = 0;			//禁止定时器中断

TR1 = 1;			//定时器1开始计时

EA = 1;  			//打开总中断

ES = 1;				//打开串口1中断

}

void Uart1_SendByte(unsigned char Byte)

{

SBUF = Byte; //将要发送的数据给串口数据缓冲寄存器

while(TI == 0);

TI = 0;

}

/*******串口中断服务函数**************

void Uart1_Routine() interrupt 4

{

if(RI==1)  //如果是接收中断

{

LED_Init();

P0 = SBUF;

Uart1_SendByte(SBUF);

RI=0;

}

if(TI == 1)

{

TI = 0;

}

}

**************************************/

LED灯（led）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "LED.H"

#include "DELAY.H"

//定义端口

#define LED_EN 0x80       //P2口使能

/**

* @brief  初始化8个LED，低电平点亮，操作P0口可以控制8个LED灯

* @param  无

* @retval 无

*/

void LED_Init()

{

P2 = LED_EN;

P0 = 0xff;

}

void LED_LEFT()

{

unsigned char i = 0;

for(i=0;i<8;i++)

{

P0 = ~(0x01<<i);

Delay(1000);

if(P0==0x7f)

{

P0 = 0xfe;

}

else

{

P0 = ~(0x01<<i);

}

}

}

矩阵键盘（MatrixKey）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "MATRIXKEY.H"

#include "DELAY.H"

// 列引脚定义（

sbit COL1 = P4^4;  // 列1

sbit COL2 = P4^2;  // 列2

sbit COL3 = P3^5;  // 列3

sbit COL4 = P3^4;  // 列4

// 行引脚定义

sbit ROW1 = P3^3;  // 行1

sbit ROW2 = P3^2;  // 行2

sbit ROW3 = P3^1;  // 行3

sbit ROW4 = P3^0;  // 行4

/**

* @brief  col 列引脚：P44(列1)、P42(列2)、P35(列3)、P34(列4)

row 行引脚：P33(行1)、P32(行2)、P31(行3)、P30(行4)

* @param

* @retval KeyNum

*/

unsigned char MatrixKey(void)

{

unsigned char KeyNum = 0;

unsigned char col = 0;

unsigned char row = 0;

for(col=0;col<4;col++)

{

//初始化所有列

COL1 = 1;

COL2 = 1;

COL3 = 1;

COL4 = 1;

// 2. 拉低当前列

switch(col)

{

case 0: COL1 = 0; break;

case 1: COL2 = 0; break;

case 2: COL3 = 0; break;

case 3: COL4 = 0; break;

}

Delay(20);

//检测是有行被按下 行不全为1

if(ROW1 == 0 || ROW2 == 0 || ROW3 == 0 || ROW4 == 0)

{

//判断是哪一行

// 判断是哪一行

if(ROW1 == 0) row = 0;

else if(ROW2 == 0) row = 1;

else if(ROW3 == 0) row = 2;

else if(ROW4 == 0) row = 3;

if(row!=0xff)

{

KeyNum = row*4+(col+1);

//等待按键释放

while(ROW1 == 0 || ROW2 == 0 || ROW3 == 0 || ROW4 == 0);

Delay(20);  // 释放消抖

break;      // 找到按键，退出循环

}

}

}

return KeyNum;

}

I2C

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "DELAY.H"

// 引脚定义

sbit I2C_SCL = P2^0;  // SCL 接 P20

sbit I2C_SDA = P2^1;  // SDA 接 P21

void I2C_Start(void)

{

I2C_SDA = 1;

I2C_SCL = 1;

Delay_us(20);

I2C_SDA = 0;  // SCL 高时 SDA 拉低 → 起始信号

Delay_us(20);

I2C_SCL = 0;

}

// I2C 停止条件

void I2C_Stop(void)

{

I2C_SDA = 0;

I2C_SCL = 1;

Delay_us(20);

I2C_SDA = 1;	// SCL 高时 SDA 拉高 → 停止信号

Delay_us(20);

}

// 发送一个字节

void I2C_SendByte(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

for(i=0; i<8; i++)

{

I2C_SCL = 0;

Delay_us(20);

if(dat & 0x80)  // 从高位到低位发送

I2C_SDA = 1;

else

I2C_SDA = 0;

dat <<= 1;

Delay_us(20);

I2C_SCL = 1;   // 时钟拉高，让从机采样

Delay_us(20);

}

I2C_SCL = 0;        // 8位发送完成

}

// 接收一个字节

unsigned char I2C_RecvByte(void)

{

unsigned char i, dat = 0;

I2C_SDA = 1;         // 释放 SDA

for(i=0; i<8; i++)

{

dat <<= 1;

I2C_SCL = 0;

Delay_us(5);

I2C_SCL = 1;     // 时钟拉高，读取数据

Delay_us(5);

if(I2C_SDA)

dat |= 0x01;

}

I2C_SCL = 0;

return dat;

}

// 发送应答/非应答信号

// ack: 0=ACK（继续接收），1=NACK（结束接收）

void I2C_SendAck(unsigned char ack)

{

I2C_SCL = 0;

if(ack)

I2C_SDA = 1;

else

I2C_SDA = 0;

Delay_us(20);

I2C_SCL = 1;   // 时钟拉高，让从机读取应答

Delay_us(20);

I2C_SCL = 0;

}

// 等待从机应答

// 返回值：0=应答成功，1=无应答

unsigned char I2C_WaitAck(void)

{

unsigned char ack;

I2C_SDA = 1;   // 释放 SDA，准备读取

Delay_us(20);

I2C_SCL = 1;

Delay_us(20);

ack = I2C_SDA; // 读取 SDA 电平

I2C_SCL = 0;

Delay_us(20);

return ack;

}

AD转换（PCF8591）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "PCF8591.H"

#include "I2C.H"

#define PCF8591_ADDR 0x90  // A0/A1/A2 都接地时的写地址  0写 1读

// 读取 PCF8591 某一通道的 ADC 值

// channel: 0~3 对应 AIN0~AIN3

unsigned char PCF8591_ReadADC(unsigned char channel)

{

unsigned char adc_val;

I2C_Start();

I2C_SendByte(PCF8591_ADDR);  // 发送写地址

if(I2C_WaitAck()) return 0;   // 无应答则返回

// 发送控制字节：选择通道，单端输入

I2C_SendByte(channel & 0x03);

if(I2C_WaitAck()) return 0;

I2C_Start();                  // 重复起始条件

I2C_SendByte(PCF8591_ADDR | 1); // 发送读地址

if(I2C_WaitAck()) return 0;

adc_val = I2C_RecvByte();     // 读取 ADC 结果

I2C_SendAck(1);               // 发送 NACK，结束读取

I2C_Stop();

return adc_val;

}

// 写入 DAC 数据，让 AOUT 输出对应电压

void PCF8591_WriteDAC(unsigned char dac_val)

{

I2C_Start();

I2C_SendByte(PCF8591_ADDR);   // 发送写地址

I2C_WaitAck();

// 控制字节：使能 DAC（bit6=1），单端输入

I2C_SendByte(0x40);

I2C_WaitAck();

// 发送 DAC 数据

I2C_SendByte(dac_val);

I2C_WaitAck();

I2C_Stop();

}

时钟（DS1302）

#include "DS1302.h"

// 引脚定义

sbit DS1302_SCLK = P1^7;

sbit DS1302_IO   = P2^3;

sbit DS1302_CE   = P1^3;

// 十进制转BCD码

unsigned char DecToBCD(unsigned char dec)

{

return (dec/10 << 4) | (dec%10);

}

// BCD码转十进制

unsigned char BCDToDec(unsigned char bcd)

{

return (bcd >> 4)*10 + (bcd & 0x0F);

}

// 初始化：关闭写保护 + 配置充电寄存器 + 隔离引脚

void DS1302_Init(void)

{

// 1. 先将DS1302引脚设为初始态，避免干扰

DS1302_CE = 0;

DS1302_SCLK = 0;

DS1302_IO = 1; // IO设为高阻输入

// 2. 关闭总中断（避免中断打断初始化）

EA = 0;

// 3. 关闭写保护

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_WP, 0x00);

// 4. 配置充电寄存器（禁用充电，避免异常，比0xA5更稳定）

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_CHARGE, 0x00); // 无备用电池时用0x00，有则用0xA5

// 5. 重新开启写保护

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_WP, 0x80);

// 6. 恢复总中断

EA = 1;

}

// 安全写字节：全流程隔离，禁止中断+保存引脚电平

void DS1302_WriteByte_Safe(unsigned char addr, unsigned char dat)

{

unsigned char i;

unsigned char p2_backup = P2;  // 保存P2口完整电平（关键！）

unsigned char p1_backup = P1;  // 保存P1口完整电平

EA = 0; // 关闭所有中断，避免时序被打断

// 强制恢复数码管地址（避免P23被篡改）

P2 = 0xC0; // 你的数码管位选地址

DS1302_CE = 1;

// 发送地址

for(i=0; i<8; i++)

{

DS1302_IO = addr & 0x01;

addr >>= 1;

DS1302_SCLK = 1;

DS1302_SCLK = 0;

}

// 发送数据

for(i=0; i<8; i++)

{

DS1302_IO = dat & 0x01;

dat >>= 1;

DS1302_SCLK = 1;

DS1302_SCLK = 0;

}

DS1302_CE = 0;

DS1302_IO = 1; // 恢复IO为高阻

// 恢复P1/P2口电平，保证数码管正常

P1 = p1_backup;

P2 = p2_backup;

EA = 1; // 恢复中断

}

// 安全读字节：全流程隔离，禁止中断+保存引脚电平

unsigned char DS1302_ReadByte_Safe(unsigned char addr)

{

unsigned char i, dat = 0;

unsigned char p2_backup = P2;  // 保存P2口完整电平

unsigned char p1_backup = P1;  // 保存P1口完整电平

EA = 0; // 关闭所有中断

// 强制恢复数码管地址

P2 = 0xC0;

DS1302_CE = 1;

// 发送读地址（加0x01）

addr |= 0x01;

for(i=0; i<8; i++)

{

DS1302_IO = addr & 0x01;

addr >>= 1;

DS1302_SCLK = 1;

DS1302_SCLK = 0;

}

// 读取数据（IO设为输入）

DS1302_IO = 1;

for(i=0; i<8; i++)

{

dat >>= 1;

if(DS1302_IO) dat |= 0x80;

DS1302_SCLK = 1;

DS1302_SCLK = 0;

}

DS1302_CE = 0;

// 恢复P1/P2口电平

P1 = p1_backup;

P2 = p2_backup;

EA = 1; // 恢复中断

return dat;

}

// 设置时间：调用安全写函数

void DS1302_SetTime(DS1302_Time_t *time)

{

EA = 0;

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_WP, 0x00); // 关闭写保护

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_SECOND, DecToBCD(time->second));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_MINUTE, DecToBCD(time->minute));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_HOUR,   DecToBCD(time->hour));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_DATE,   DecToBCD(time->date));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_MONTH,  DecToBCD(time->month));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_DAY,    DecToBCD(time->week));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_YEAR,   DecToBCD(time->year));

DS1302_WriteByte_Safe(DS1302_WP, 0x80); // 开启写保护

EA = 1;

}

// 普通读取（保留，兼容旧代码）

void DS1302_GetTime(DS1302_Time_t *time)

{

time->second = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_SECOND));

time->minute = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_MINUTE));

time->hour   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_HOUR));

time->date   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_DATE));

time->month  = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_MONTH));

time->week   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_DAY));

time->year   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_YEAR));

}

// 新增：极致安全读取（双重校验，过滤错误值）

void DS1302_GetTime_Safe(DS1302_Time_t *time)

{

unsigned char hour_bcd;

EA = 0;

// 连续读取2次，只取合法值（过滤A5等乱码）

do {

hour_bcd = DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_HOUR);

} while(hour_bcd > 0x23); // 小时BCD码最大0x23（23点），超过则重新读

// 转换并赋值

time->hour = BCDToDec(hour_bcd);

time->second = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_SECOND));

time->minute = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_MINUTE));

time->date   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_DATE));

time->month  = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_MONTH));

time->week   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_DAY));

time->year   = BCDToDec(DS1302_ReadByte_Safe(DS1302_YEAR));

EA = 1;

}

数码管（Nixie）

#include <STC15F2K60S2.H>

#include "NIXIE.H"

#include "Delay.H"

// 修正锁存宏：明确锁存器选通+关闭（STC15的P27=段选锁存、P26=位选锁存）

#define LATCH_DUAN()  {P2 |= 0xE0; P2 &= 0xE0;}  // 仅选通段选锁存器（P27=1）

#define LATCH_WEI()   {P2 |= 0xC0; P2 &= 0xC0;}  // 仅选通位选锁存器（P26=1）

#define LATCH_CLOSE() {P2 &= 0x1F;}              // 关闭所有锁存器（P27/P26/P25=0）

//小数点段码（共阳：小数点亮=对应位清0）

#define Dec_point 0x7F

//需要使用小数点标志位

unsigned char Dec_point_flag = 0;

//共阳极段码表（修正：熄灭值建议用0xCF，避免个别段微亮）

unsigned char code Nixie1_Table[] = {

0xC0, // 0

0xF9, // 1

0xA4, // 2

0xB0, // 3

0x99, // 4

0x92, // 5

0x82, // 6

0xF8, // 7

0x80, // 8

0x90, // 9

0xCF  // 熄灭（原0xFF可能因电源纹波微亮，0xCF更彻底）

};

/**

* @brief  数码管初始化

* @param  无

* @retval 无

*/

void Nixie_Init()

{

// 初始化时先消隐所有数码管

# LATCH_WEI();    // 选通位选锁存器

P0 = 0x00;      // 所有位关闭

LATCH_CLOSE();  // 关闭锁存器

LATCH_DUAN();   // 选通段选锁存器

P0 = 0xFF;      // 所有段关闭（消隐）

LATCH_CLOSE();  // 关闭锁存器

}

/**

* @brief  在指定位置显示数字（增加消隐，修复锁存）

* @param  location：1~8（数码管位置）

* @param  num：0~9（显示数字）

* @param  flag：0=无小数点，1=有小数点

* @retval 无

*/

void display(unsigned char location, unsigned char num,unsigned char flag)

{

// 第一步：强制消隐（核心！避免段码残留）

LATCH_DUAN();   // 选通段选锁存器

P0 = 0xFF;      // 所有段关闭

LATCH_CLOSE();  // 关闭锁存器

// 第二步：写位选

LATCH_WEI();    // 选通位选锁存器

switch(location)

{

case 1: P0 = 0x80; break;

case 2: P0 = 0x40; break;

case 3: P0 = 0x20; break;

case 4: P0 = 0x10; break;

case 5: P0 = 0x08; break;

case 6: P0 = 0x04; break;

case 7: P0 = 0x02; break;

case 8: P0 = 0x01; break;

default: P0 = 0x00; break;

}

LATCH_CLOSE();  // 关闭位选锁存器（关键！避免电平残留）

// 第三步：写段选

LATCH_DUAN();   // 选通段选锁存器

Dec_point_flag = flag;

if(num < 10)

{

if(Dec_point_flag == 0)

{

P0 = Nixie1_Table[num];

}

else

{

P0 = Nixie1_Table[num] & Dec_point;

}

}

else

{

P0 = Nixie1_Table[10]; // 无效数字则熄灭

}

LATCH_CLOSE();  // 关闭段选锁存器

// 第四步：短暂延时后再次消隐（可选，进一步降低鬼影）

Delay(2);

LATCH_DUAN();

P0 = 0xFF;

LATCH_CLOSE();

}

- 调试

  - 调试过程及现象

本次实验围绕硬件连接、串口通讯、LED显示、温度采集、时钟显示五大核心环节开展调试，各环节调试操作与对应现象如下：

- 硬件连接与上电：连接开发板、下载线与计算机，检查各模块接线无松动后接通电源，观察到开发板电源指示灯常亮，单片机无短路、发烫现象，系统上电正常。

- 串口通讯调试：配置Keil5编译烧录程序，串口助手设置波特率4800并打开对应COM口，发送任意数据，单片机成功接收并回传数据至串口助手，通讯链路通畅。

- LED显示调试：串口发送数据时，8路LED（L1-L8）随接收数据实时变换亮灭状态；按下S4按键，8路LED全部常亮，功能响应正常。

- 温度采集与显示调试：按下S5按键，数码管按指定格式显示温度值；顺时针/逆时针调节电位器，数码管显示的温度数值随电位器调节同步增减，小数位显示稳定，无乱码。

- DS1302时钟显示调试：按下S6按键，数码管以HH:MM:SS格式显示实时时间，冒号正常闪烁，时间随系统走时持续更新，显示格式与数值均符合实验要求。

  - 调试过程描述

- 硬件连接与上电检查：将单片机开发板通过USB转串口线、电源线与计算机连接，逐一核对PCF8591、DS1302、LED、数码管等模块的接线与原理图一致性，确认无接反、虚焊后接通电源，验证系统上电正常，为后续调试奠定硬件基础。

- 串口通讯调试：在Keil5中编写并编译串口通讯程序，通过下载线烧录至单片机；打开串口助手，匹配4800波特率、8位数据位等参数，选择对应USB转串口COM口并打开，发送测试数据，调试单片机接收与回传功能，确保串口通讯稳定。

- LED显示调试：基于串口通讯正常的基础，通过串口助手发送不同数据，观察L1-L8的亮灭状态是否与接收数据匹配；按下功能按键S4，调试LED全亮功能，验证按键与LED模块的联动响应是否正常。

- 温度采集与显示调试：按下功能按键S5，启动PCF8591模拟电压采集功能，通过调节电位器改变输入模拟信号，调试数码管温度值显示效果，确认数值随电位器调节同步变化，且两位小数、显示格式均符合实验要求。

- DS1302时钟显示调试：按下功能按键S6，启动DS1302实时时钟读取功能，调试数码管时间显示格式，核对是否按HH:MM:SS规范显示，确认时间可正常走时更新，无卡顿、乱码、格式错误等问题。

  - 调试中遇到的问题及解决方法

| 问题现象 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| PC机串口助手发送数据，单片机无响应，LED不显示数据，也无数据回传 | 1. 串口波特率不匹配，任务书要求波特率4800，可能单片机初始化波特率设置错误或串口助手参数配置有误；2. USB转串口驱动未安装或安装异常，导致PC机与单片机通讯失败；3. 下载线接触不良，数据无法正常传输；4. 单片机串口TXD、RXD引脚连接错误。 | 1. 核对单片机程序中波特率配置，确保基于11.0592MHz晶振（FOSC=11059200L）设置波特率为4800，同时检查串口助手参数，确认波特率4800、无校验位、8位数据位、1位停止位，选择正确的USB转串口COM口并重新打开；2. 卸载原有USB转串口驱动，重新安装CH340驱动，重启电脑后重新连接；3. 重新插拔下载线，检查下载线与单片机实验板、电脑USB接口的接触，更换下载线测试；4. 对照硬件原理图，确认单片机TXD（P3.1）、RXD（P3.0）引脚与USB转串口芯片对应引脚正确连接，重新插拔引脚接线。 |
| 按下按键S5，数码管无温度显示或显示乱码，调节电位器无数值变化 | 1. PCF8591芯片I2C总线接线错误（SDA、SCL引脚接反或未接拉电阻），导致无法读取RB2通道电压信号；2. 温度计算公式错误，未按照任务书要求的T=80D/255（D为ADC转换数字量）进行计算；3. 数码管段选、位选引脚连接错误，导致显示乱码；4. 电位器未调至最大，或电位器接触不良，无法输出0-5V模拟电压信号。 | 1. 对照硬件原理图，确认PCF8591的SDA引脚连接单片机P2.0、SCL引脚连接P2.1，在SDA、SCL引脚与VCC之间各接一个10KΩ拉电阻，纠正接反的接线；2. 检查程序中的温度计算代码，确保按照T=80*D/255计算，正确拆分整数部分与小数部分，转换为BCD码后传送至数码管显示；3. 重新检查数码管段选、位选与单片机IO口的连接，核对接线无误后，重新烧录程序测试；4. 将电位器顺时针调至最大，用万用表测量电位器输出电压，确认能正常输出0-5V模拟信号，若电位器接触不良，更换电位器。 |
| 按下按键S6，数码管显示的时钟格式错误，不满足HH:MM:SS，或时间不更新、显示固定数值 | 1. DS1302时钟芯片接线错误（SCLK、I/O、RST引脚未正确连接至单片机）；2. 程序中未对DS1302进行初始化，未设置初始时间，或初始化代码错误；3. 数码管显示程序逻辑错误，未正确拆分时、分、秒数据，未添加冒号（:）显示逻辑；4. DS1302芯片供电不足，导致时钟无法正常走时。 | 1. 对照硬件原理图，确认DS1302的SCLK接P2.2、I/O接P2.3、RST接P2.4，重新插拔接线，确保接触良好；2. 在程序中添加DS1302初始化函数，设置正确的初始时间（时、分、秒），检查初始化代码中的时序逻辑，确保符合DS1302的操作规范；3. 修改数码管显示程序，将读取到的时、分、秒数据拆分后，按照HH:MM:SS的格式显示，在对应位置添加冒号显示，参考示例格式“1 2 : 0 8 : 3 0”；4. 检查DS1302的供电电路，确保供电电压稳定，若使用备用电池，检查电池电量，更换电量不足的电池。 |

- 总结

  - 实验收获

通过本次单片机综合实验，我们小组熟练掌握了STC89C52RC单片机的基本操作，明确了串口通讯、PCF8591 AD转换、DS1302时钟模块的工作原理及编程方法，能够分工协作完成IO口分配、程序编写与硬件调试。同时，小组全员熟练运用Keil uVision5进行程序编译、仿真，掌握了串口助手的参数配置与使用技巧，加深了对I2C总线、三线通讯协议的理解，共同提升了单片机综合系统的开发与调试能力。此外，通过分工手绘原理图、梳理硬件连接，我们进一步巩固了接口技术的相关知识，实现了理论与实践的结合，也提升了团队协作能力。

  - 实验难点

- 串口通讯调试中，波特率匹配与接线错误导致通讯失败，小组初期难以快速定位问题根源；

- PCF8591温度采集时，数据转换与数码管显示逻辑复杂，小数部分处理易出现误差，导致温度显示不准确，需要小组反复讨论优化；

- DS1302时钟模块的初始化时序与数据读取逻辑难度较大，易出现时钟显示乱码、时间不更新的问题，耗费小组较多调试时间；

4.  数码管动态扫描的频率控制不当，导致显示闪烁、模糊，影响显示效果，需要小组分工测试调整。

  - 心得体会

黄思睿：本次电子时钟设计以IAP15F2K61S2 单片机为主控核心，搭配 DS1302 实时时钟芯片实现精准计时，通过共阳极 7 段数码管完成时间显示，同时集成 PCF8591 AD/DA 转换芯片、 按键、LED 指示灯等外设，实现了时间显示、功能切换等核心功能。我主要负责软件代码编写与全流程硬件调试工作，在实践中完成了从理论到落地的完整闭环。通过本次设计，我彻底吃透了 IAP15F2K61S2 单片机的 IO 口操作、定时器中断、I2C 通信等核心功能。针对 DS1302 时钟芯片，我从零编写了读写驱动，掌握了实时时钟芯片的寄存器配置、时间数据的 BCD 码转换逻辑；针对 PCF8591 芯片，熟练掌握了 I2C 总线的通信时序，实现了 AD 采集与 DA 输出的驱动开发；同时针对共阳极数码管，完成了段码表设计与动态扫描显示程序，解决了多位数码管的显示闪烁问题；针对按键，实现了消抖处理与功能切换逻辑，让按键操作稳定可靠。硬件调试阶段，我系统排查了电路焊接虚焊、电源干扰、IO 口电平不匹配等常见问题，学会了用万用表、示波器定位故障点；软件调试中，通过 Keil C51 的单步调试、变量观测功能，解决了数码管显示乱码、时钟走时不准、按键响应失灵等问题。尤其在软硬件联调时，我深刻体会到 “硬件是基础，软件是灵魂”：硬件电路的稳定性直接决定软件功能的实现，而软件的优化也能弥补硬件的部分不足，二者缺一不可。本次设计让我建立了完整的嵌入式开发思维：从需求拆解（计时、显示、交互）到模块划分（时钟模块、显示模块、按键模块、AD/DA 模块），再到分模块编程、单元测试、系统集成，每一步都需要严谨的逻辑与规范的代码。面对调试中出现的各类问题，我学会了从现象倒推原因，逐步缩小故障范围，最终定位并解决问题，这种 “发现问题 - 分析问题 - 解决问题” 的闭环能力，是本次设计最大的收获之一。

李嘉恒：本次实验中，我主要负责绘制电路原理图和程序流程图，这让我深刻体会到严谨细致的重要性。绘制电路图时，需精准核对各模块接线、引脚定义，任何一处疏漏都可能导致后续硬件调试失败；绘制流程图时，要清晰梳理程序逻辑，明确各功能环节的衔接，确保程序编写有章可循。通过这项工作，我不仅熟练掌握了原理图和流程图的绘制方法，也加深了对单片机系统各模块连接关系、程序运行逻辑的理解，同时培养了严谨的设计态度和逻辑思维能力。在小组协作中，我也认识到，规范的图纸绘制是团队高效开展后续编程、调试工作的基础，唯有认真对待每一个细节，才能为实验成功奠定坚实基础。

赵宇涵：这段时间学习单片机，让我从一个什么都不懂的新手，慢慢摸到了门道，不仅学到了实实在在的知识，也有很多发自内心的感悟，收获特别多。

刚开始接触单片机的时候，我心里满是迷茫。看着陌生的芯片、复杂的线路、看不懂的代码，完全不知道从哪里开始学，连最基本的操作都觉得很难，心里还打起了退堂鼓。后来我慢慢静下心来，不再急于求成，从最基础的知识学起，一点点了解单片机的结构、各个引脚的作用，巩固学过的C语言知识，把基础打扎实，慢慢就不再觉得那么难了。

学习单片机，光看书本知识根本不够，动手实践才是最重要的。从最开始试着点亮一个LED小灯，到做出流水灯效果，再到用按键控制、让数码管显示数字，学习使用定时器、中断功能，每一个小实验，我都亲手去接线、写代码、一遍遍调试。一开始总是照着例子模仿，后来慢慢尝试自己写程序、改程序，在动手的过程中，才真正弄懂了单片机软硬件配合的道理，每成功完成一个小项目，心里都特别有成就感，也更有动力继续学下去。

学习的过程中，遇到问题、出故障是常有的事。有时候灯不亮、程序运行不起来，排查半天都找不到原因，心里也会着急烦躁。但慢慢我学会了冷静下来，先检查线路有没有接错、有没有松动，再一点点看代码有没有写错，实在不懂就翻资料、问同学老师，慢慢找到问题并解决。这个过程不仅让我学会了怎么解决问题，也让我变得更有耐心，做事情也更细心了，明白不管做什么，都不能马虎大意。

通过这段时间的学习，我不仅掌握了单片机的基础知识和简单操作，还锻炼了自己的逻辑思维。写程序需要清晰的思路，一步错就步步错，慢慢也养成了先思考再动手、做完认真检查的好习惯

我也清楚，现在学到的只是单片机的基础知识，还有很多东西等着我去学习。这段学习经历让我明白，学技术没有捷径，只有脚踏实地、多动手、多思考、多总结，才能不断进步。以后我会继续坚持学习，多做练习，不断提升自己，把学到的知识真正用起来，在单片机学习上继续努力前行。