第五部分 炉温控制系统 BUG 调试日志

调试时间

2026 年 3 月 16 日 - 2026 年 3 月 20 日

调试环境

开发软件：Keil C51、Proteus 8 Professional

硬件平台：STC89C52RC 单片机、DS18B20 / 热电偶温度传感器、ADC0809 模数转换模块、LCD1602 显示屏、AT24C02 EEPROM 存储器、PWM 加热驱动电路、声光报警模块

调试内容：炉温控制系统软硬件联调、PID 算法实现、PWM 控制、温度滤波、报警功能、数据存储全流程调试

详细调试记录

3 月 16 日 硬件电路搭建与基础模块调试

调试任务：完成硬件接线与原理图验证，实现 LCD1602 显示、ADC0809 基础驱动

BUG 1：LCD1602 上电黑屏，无任何显示

问题现象：电路上电后 LCD 背光正常，但屏幕无字符、无光标

问题原因：① LCD 使能引脚LCD_EN接线错误，与P3^4引脚虚焊；② 初始化指令写入时序错误，未满足 LCD 的建立时间要求

解决方案：重新焊接LCD_EN引脚，修正硬件接线；在LCD_Write_Cmd函数中增加使能高电平保持时间，规范 1602 初始化流程

调试结果：LCD 成功点亮，可正常执行初始化指令，显示基础字符

BUG 2：ADC0809 采集温度信号全为 0，无有效输出

问题现象：ADC0809 转换完成后，读取的数字量始终为 0x00

问题原因：

1.ADC0809 的 ALE、START、EOC 引脚接线错误，启动转换时序混乱；

2.温度传感器信号调理电路未接参考电压，输入信号为 0

解决方案：核对 ADC0809 引脚定义，修正硬件接线；为信号调理电路添加 5V 参考电压，确保温度信号正常输入

调试结果：ADC0809 可正常启动转换，读取到有效温度数字量

BUG 3：EEPROM (AT24C02) 无法写入数据，历史记录功能失效

问题现象：向 AT24C02 写入温度数据后，读取数据与写入值不一致

问题原因：I2C 通信时序错误，写入后未等待芯片完成写入操作，直接读取导致数据丢失

解决方案：在 EEPROM 写入函数后添加 10ms 延时，等待写入周期完成；增加 I2C 总线应答检测

调试结果：AT24C02 可正常读写，温度历史记录功能正常

3 月 17 日 温度采集与数字滤波模块调试

调试任务：实现炉温实时采集、数字滤波处理，解决温度数据波动

BUG 1：DS18B20 温度采集数值跳动剧烈，误差超 5℃

问题现象：环境温度稳定时，LCD 显示温度频繁上下跳动，无法稳定

问题原因：① 单总线 DQ 引脚未接 4.7K 上拉电阻，总线电平不稳定；② 未添加数字滤波算法，直接输出原始采集值

解决方案：在 DQ 引脚外接 4.7K 上拉电阻；添加中位值平均滤波算法，连续采集 8 次温度数据，去除最大最小值后取平均

调试结果：温度采集稳定，波动范围控制在 ±0.2℃内，满足精度要求

BUG 2：ADC0809 采集热电偶信号线性度差，高温段误差大

问题现象：低温段温度采集正常，温度超过 100℃后，采集值与实际温度偏差超 10℃

问题原因：热电偶冷端补偿缺失，信号调理电路放大倍数不匹配

解决方案：添加冷端补偿算法，用 DS18B20 采集环境温度修正热电偶读数；调整信号调理电路放大倍数，匹配 ADC0809 输入范围

调试结果：全温度段采集误差≤±1℃，线性度达标

BUG 3：温度采集周期不稳定，主程序运行卡顿

问题原因：DS18B20 温度转换延时 800ms 过长，阻塞主程序执行

解决方案：将温度采集放入定时器中断，采用分时复用机制，避免阻塞主循环

调试结果：温度采集周期稳定为 1s，主程序运行流畅，无卡顿

3 月 18 日 PID 控制算法与 PWM 加热模块调试

调试任务：实现 PID 算法，完成 PWM 加热控制，解决温度超调、控制不稳定问题

BUG 1：PID 控制温度超调严重，炉温远超设定值

问题现象：设定温度 50℃，实际炉温最高冲到 70℃才回落，超调量超 40%

问题原因：PID 参数初始值不合理，比例系数Kp过大，积分系数Ki过大

解决方案：采用 Ziegler-Nichols 整定法，逐步调整 PID 参数：Kp=2.0、Ki=0.5、Kd=0.1；添加积分限幅，防止积分饱和

调试结果：超调量控制在 5% 以内，炉温快速稳定在设定值 ±0.5℃范围内

BUG 2：PWM 加热输出异常，加热器不工作

问题现象：PWM_OUT 引脚输出电平始终为高，加热器无加热动作

问题原因：PWM 定时器配置错误，中断服务函数未正确翻转 IO 口电平；加热驱动电路三极管接线错误

解决方案：重新配置定时器 0，生成 1kHz PWM 信号；修正驱动电路三极管极性，确保 PWM 低电平时加热器导通

调试结果：PWM 输出正常，占空比 0-100% 可调，加热器可正常加热

BUG 3：PID 积分饱和，温度到达设定值后持续加热

问题原因：PID 算法未添加积分限幅，当温度偏差持续存在时，积分项无限累积，导致输出饱和

解决方案：在 PID 计算中添加积分限幅，当输出达到 PWM 最大值时，停止积分累积

调试结果：PID 控制稳定，无积分饱和现象，炉温无持续超调

3 月 19 日 温度报警与系统联调

调试任务：实现温度超限报警功能，完成系统全模块联调

BUG 1：温度超限后蜂鸣器不响，报警功能失效

问题现象：炉温超过 60℃上限，蜂鸣器无响应

问题原因：报警逻辑判断错误，将temp > 60.0误写为temp < 60.0；蜂鸣器 IO 口初始电平设置错误

解决方案：修正Alarm_Check函数判断条件，将BUZZER初始电平设为高（关闭），超限时拉低（触发）

调试结果：温度超限时蜂鸣器、报警灯同步触发，正常温度时自动关闭

BUG 2：系统联调时 LCD 显示闪烁，刷新异常

问题原因：主循环中每次都执行LCD_Write_Cmd(0x01)清屏指令，刷新频率过高

解决方案：优化 LCD 显示逻辑，仅在温度数值变化时更新对应位置，取消全屏幕清屏

调试结果：LCD 显示稳定，无闪烁，刷新流畅

BUG 3：EEPROM 历史记录数据丢失，断电后无法恢复

问题原因：写入 EEPROM 的地址越界，数据覆盖；断电前未完成写入操作

解决方案：规范 EEPROM 写入地址，采用分页存储；添加断电检测，确保数据写入完成后再断电

调试结果：断电重启后，历史温度数据完整恢复，记录功能正常

3 月 20 日 系统优化与最终验收测试

调试任务：全功能压力测试，优化系统稳定性，完成最终验收

BUG 1：长时间运行后 PID 控制精度下降，温度漂移

问题原因：PID 参数未做温度补偿，长时间运行后传感器温漂导致控制偏差

解决方案：添加 PID 参数自校正机制，根据温度偏差动态微调Kp、Ki参数

调试结果：系统连续运行 8 小时，温度控制精度始终保持在 ±0.5℃以内

BUG 2：PWM 加热时干扰 ADC 采集，温度数据出现毛刺

问题原因：PWM 开关噪声耦合到 ADC 输入线路，导致采集数据异常

解决方案：在 ADC 输入线路添加 RC 滤波电路；将 ADC 采集与 PWM 输出分时执行，避免同时操作

调试结果：ADC 采集无干扰，温度数据稳定，无毛刺

最终功能验收测试

测试项目：温度实时采集、数字滤波、PID 控制、PWM 加热、超限报警、LCD 显示、历史记录存储

测试结果：所有功能全部实现，满足设计要求；系统运行稳定，无 BUG

调试结论：炉温控制系统完成全部设计目标，可正常演示验收

调试总结

本次调试共修复软硬件 BUG12 个，核心问题集中在硬件接线与时序错误、PID 参数整定、数字滤波缺失、PWM 干扰、EEPROM 读写时序五大类；

采用分模块调试策略（硬件基础→温度采集→PID/PWM 控制→报警存储→整体联调），逐步定位并解决问题，大幅提升了调试效率；

系统最终实现了炉温精确采集、数字滤波、PID 闭环控制、PWM 加热、超限报警、LCD 显示、历史数据存储全部设计功能，控制精度、稳定性均满足课程设计要求，可正常用于演示验收。