阶段2-硬件设计说明及硬件原理图

系统硬件设备由以下几部分组成：

炉温数据实时采集：通过热电偶或热电阻传感器采集炉温模拟信号，经信号调理电路处理后，由 ADC0809 完成模数转换，实现温度数据的实时采集。

温度数据数字滤波处理：对采集到的原始温度数据进行数字滤波（如中位值滤波、滑动平均滤波），消除噪声干扰，提高温度数据的稳定性和准确性。

PID 控制算法实现：基于采集的温度数据，编写 PID 控制算法，通过比例、积分、微分环节计算控制量，实现炉温的精确调节。

加热器 PWM 控制：根据 PID 算法输出的控制量，生成 PWM（脉冲宽度调制）信号，通过驱动电路控制加热器的通断时间，调节加热功率，实现炉温闭环控制。

温度超限报警功能：设定温度上下限阈值，当采集温度超出阈值范围时，触发报警电路（蜂鸣器 + LED 指示灯），实现声光报警提示。

LCD 显示屏温度显示：通过 LCD1602 显示屏实时显示当前炉温、设定温度、PID 参数等信息，实现人机交互与数据可视化。

硬件设计：

1. 主控：AT89C51 单片机

电源：VCC (+5V)、GND (地)

复位电路：10kΩ 上拉电阻 + 10μF 电解电容

晶振：11.0592MHz/12MHz 晶振 + 22pF 陶瓷电容 ×2

2. 温度传感器：DS18B20

单总线引脚接 P3.7

引脚串联 4.7kΩ 上拉电阻到 VCC

VCC 接 +5V，GND 接地

3. 矩阵键盘（4×4 或 2×4，常用 4 键）

行：P2.0、P2.1

列：P2.2、P2.3

按键一端接 I/O，一端接地

功能：设定温度上限、下限、加、减

4. LCD1602 显示模块

数据口：P0.0～P0.7

控制口：

RS → P1.0

RW → P1.1

E → P1.2

背光：VCC 接 5V，VO 接 10k 电位器调对比度

5. 报警电路

蜂鸣器：NPN 三极管驱动

基极 → 1kΩ 限流电阻 → P3.0

集电极 → 蜂鸣器 → VCC

发射极 → GND

LED 报警灯：

正极 → 220Ω 电阻 → P3.1

负极 → GND

硬件原理图：