单片机工程实训报告

题目：温湿度检测系统设计

| 组 长： | 程 渝 轩 |
| --- | --- |
| 组 员： | 阿 卜 杜 凯 尤 木 ·阿 里 木 冯 宇 欣 |
| 指导教师： | 马 苗 立 |

2026 年 3 月  16 日

目录页

一、综合设计任务

二、系统硬件设计

1、系统硬件总体设计

2、系统详细硬件设计

3、手绘硬件原图

三、系统软件设计

1、程序流程图设计（出图）

2、IO口地址计算

3、源程序设计

四、调试

1、调试设备介绍

2、调试过程描述

3、调试中遇到的问题及解决方法

五、经济分析

六、总结

程渝轩

冯宇欣

阿卜杜凯尤木·阿里木

- 综合设计任务

PC机与下位单片机进行串行通讯，单片机采用串行通讯方式1，波特率1200。PC机采用“串口助手”与单片机进行通讯，在PC机“串口助手”的界面中将波特率设置成1200，串口选择右边的USB转串口的COM，打开串口。先将单片机目标板的电位器调到最大，将所有开关打到低电平。

第一步：在PC机“串口助手”发送缓冲区内输入任意数，点击“发送数据”按钮；下位单片机目标板接收该数据，并在8个发光二极管中显示该数据；同时单片机将该数据串行送回PC机，在PC机“串口助手”接收缓冲区内回显发送的数据；当数据为特定数据（自定义），方可进行下一步。

第二步：单片机读取前4个开关的状态，当全为1时，进行下一步。

第三步：读取ADC0809 IN0通道模拟信号的值（通过电位器获得），并将得到的数字量在8个发光二极管中显示，假设0 ~5V的模拟信号对应0 ~80度的温度，要求同时在数码管中显示出相应的温度，调节电位器观察数值变化情况。

第四步：当前4个开关任意一个为0时，不读取滑动变阻器的值，数码管不显示。

第五步：单片机读取后4个开关的状态，当全为1时，进行下一步。

第六步：读取光控部分的光敏三极管LST1，当有遮挡时，数码管显示

二、系统硬件设计

1、系统硬件总体设计

2、系统详细硬件设计

本系统以AT89C52单片机为核心，通过8255A扩展I/O口：PA驱动8位LED显示数据或ADC值，PB输出数码管段码，PC读取8位拨码开关状态；采用ADC0809的IN0通道采集电位器模拟电压（0~5V），按比例转换为0~80℃温度并在6位共阴数码管上动态显示（格式如“A _ XX.XX”）；通过串口（1200bps）与PC通信，接收特定数据（0xAA）后进入下一步；当低4位开关全为1时启用ADC显示，高4位全为1时切换至DHT11实测温度显示（格式“C _ XX.00”），读取期间关闭

中断以保证单总线时序；系统由USB转串口模块连接PC

3、手绘硬件原图

三、系统软件设计

1、程序流程图设计（出图）

2、IO口地址计算

由电路图可知

ADC0809 地址：0x4000

8255A 各端口地址；PA_ADDR   0xBFFC

PB_ADDR   0xBFFD

PC_ADDR   0xBFFE

CTRL_ADDR 0xBFFF

3、源程序设计（附源程序清单）

#include <reg52.h>

#include <absacc.h>  // 用于 XBYTE 绝对地址访问

#include <intrins.h> // 用于 _nop_()

// =============== 硬件地址与引脚定义 ============

// 8255A 各端口地址 (CS接P2.6, 假设A15=1, A14=0 即0xBFFF)

#define PA_ADDR   0xBFFC  // PA口: 控制LED (输出1亮)

#define PB_ADDR   0xBFFD  // PB口: 控制数码管段码 (输出1有效)

#define PC_ADDR   0xBFFE  // PC口: 读取拨码开关 (合上为0断开为1)

#define CTRL_ADDR 0xBFFF  // 8255控制口

// ADC0809 地址 (A7接译码逻辑)

#define ADC_ADDR  0x4000

// 特殊引脚

sbit ADC_EOC = P3^2;        // ADC0809 转换结束标志

sbit DHT_DQ  = P3^3;        // DHT11 温湿度数据引脚

// ==================== 全局变量 ====================

unsigned char step = 1;             // 当前实验步骤 (1~6)

unsigned char display_buf[6] = {0,0,0,0,0,0}; // 数码管显示缓存

bit display_enable = 0;             // 数码管使能标志

unsigned char specific_data = 0xAA; // 步骤一中的自定义特定数据

// ==================== 自定义段码表 ====================

// 对应原理图 PB7=a, PB6=b ... PB0=dp (高电平有效/共阴极)

unsigned char code SegCode[] = {

0xFC, // 0

0x60, // 1

0xDA, // 2

0xF2, // 3

0x66, // 4

0xB6, // 5

0xBE, // 6

0xE0, // 7

0xFE, // 8

0xF6, // 9

0xEE, // A (索引 10)

0x9C, // C (索引 11)

0x00  // 熄灭 (索引 12)

};

// ==================== 延时函数 ====================

void Delay_ms(unsigned int ms) {

unsigned int i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--); // 12MHz下约1ms

}

void Delay_10us() {

_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();

_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();

}

// ==================== 串口与定时器初始化 ====================

// 使用你提供的串口初始化代码 (查询方式，不开启串口中断)

void UartInit() {

SCON = 0x50;     // 方式1，允许接收

TMOD &= 0x0F;

TMOD |= 0x20;    // 定时器1，方式2

TH1 = 0xE6;      // 12MHz 晶振，1200bps，12T模式

TL1 = 0xE6;

TR1 = 1;         // 启动定时器1

}

// 定时器0初始化，用于数码管动态扫描

void Timer0_Init() {

TMOD &= 0xF0;

TMOD |= 0x01;    // 定时器0, 方式1 (16位)

TH0 = 0xF8;      // 12MHz下 2ms定时 -> 0xF830

TL0 = 0x30;

ET0 = 1;         // 允许定时器0中断

TR0 = 1;         // 启动定时器0

}

// 定时器0中断服务函数 (数码管扫描)

void Timer0_ISR() interrupt 1 {

static unsigned char dig_idx = 0;

TH0 = 0xF8; //装入初值进行2ms延时

TL0 = 0x30;

P1 &= 0xC0; // 关闭所有位选 (清零 P1.0 ~ P1.5)

if (display_enable) {

XBYTE[PB_ADDR] = display_buf[dig_idx]; // 送段码到 8255 PB口

P1 |= (1 << dig_idx);                  // 选通当前位 (位选高电平有效)

}

dig_idx++;

if (dig_idx >= 6) dig_idx = 0;

}

// ==================== 显示更新与传感器读取 ====================

// 更新数码管显示缓存

void Update_Display(char mode, unsigned int temp_val) {

if (mode == 'A') display_buf[5] = SegCode[10]; // 首位显示 A

else             display_buf[5] = SegCode[11]; // 首位显示 C

display_buf[4] = SegCode[12]; // 第二位空白

display_buf[3] = SegCode[temp_val / 1000 % 10];      // 十位

display_buf[2] = SegCode[temp_val / 100 % 10] | 0x01;  // 个位 + 小数点(最低位PB0置1)

display_buf[1] = SegCode[temp_val / 10 % 10];        // 十分位

display_buf[0] = SegCode[temp_val % 10];             // 百分位

}

// 读取DHT11单字节

unsigned char Read_DHT11_Byte() {

unsigned char i, dat = 0;

for (i = 0; i < 8; i++) {

while (!DHT_DQ);

Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); // 延时约30us

if (DHT_DQ) {

dat |= (1 << (7 - i));

while (DHT_DQ);

}

}

return dat;

}

// 读取DHT11温度整数部分

unsigned char Read_DHT11_Temp() {

unsigned char hum_H, hum_L, temp_H, temp_L, check;

unsigned char current_temp = 0;

DHT_DQ = 0; Delay_ms(20); // 拉低至少18ms起始信号

DHT_DQ = 1; Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us();

if (!DHT_DQ) { // 收到响应

while (!DHT_DQ);

while (DHT_DQ);

hum_H  = Read_DHT11_Byte();

hum_L  = Read_DHT11_Byte();

temp_H = Read_DHT11_Byte();

temp_L = Read_DHT11_Byte();

check  = Read_DHT11_Byte();

if (check == (unsigned char)(hum_H + hum_L + temp_H + temp_L)) {

current_temp = temp_H;

}

}

return current_temp;

}

// ==================== 主函数 ====================

void main() {

unsigned char sw_val;

unsigned char adc_raw;

unsigned char rx_data;

unsigned int calc_temp;

unsigned char real_temp = 0;

// 初始化 8255 (控制字 0x89: PA输出, PB输出, PC输入)

XBYTE[CTRL_ADDR] = 0x89;

XBYTE[PA_ADDR] = 0x00;   // 关闭所有LED

XBYTE[PB_ADDR] = 0x00;   // 数码管段码清零

UartInit();      // 调用你写的串口初始化

Timer0_Init();   // 初始化数码管刷新定时器

EA = 1;          // 开启总中断 (为了让Timer0可以进中断刷新数码管)

while(1) {

switch(step) {

case 1:

// 第一步：使用查询方式接收串口数据

display_enable = 0;

if(RI) {                // 查询接收标志

RI = 0;

rx_data = SBUF;     // 读取数据

XBYTE[PA_ADDR] = rx_data; // 在8个发光二极管中显示该数据

SBUF = rx_data;     // 原样回传给PC

while(!TI);         // 等待发送完成

TI = 0;

if (rx_data == specific_data) {

step = 2;      // 数据匹配，进入第二步

}

}

break;

case 2:

// 第二步：读取 PC 口，判断前4个(低4位)是否全为1

sw_val = XBYTE[PC_ADDR];

if ((sw_val & 0x0F) == 0x0F) {

step = 3;

}

break;

case 3:

case 4:

// 第三、四步逻辑组合

sw_val = XBYTE[PC_ADDR];

if ((sw_val & 0x0F) != 0x0F) {

// 第四步：当前4个开关任意一个为0时，不读取ADC，数码管不显示

display_enable = 0;

} else {

// 第三步：前4个全为1时，读取ADC并显示

display_enable = 1;

XBYTE[ADC_ADDR] = 0x01; // 写任意值启动ADC

while (ADC_EOC == 0);   // 等待转换结束

adc_raw = XBYTE[ADC_ADDR]; // 读取ADC结果

XBYTE[PA_ADDR] = adc_raw;// 在8个LED中显示数字量

// 模拟温度计算: (ADC * 80 / 255) 并放大100倍用于显示两位小数

calc_temp = (unsigned int)((unsigned long)adc_raw * 8000 / 255);

Update_Display('A', calc_temp);

}

// 第五步检测：读取后4个开关(高4位)，全为1时进入第六步

if ((sw_val & 0xF0) == 0xF0) {

step = 6;

}

break;

case 6:

// 第六步：读取实际温度

display_enable = 1;

XBYTE[PA_ADDR] = 0x00; // 关闭LED以免干扰视线

// DHT11对时序要求极高，读取期间必须关闭中断(防止数码管刷新打断时序)

EA = 0;

real_temp = Read_DHT11_Temp();

EA = 1; // 恢复中断

// DHT11仅有整数，补齐两位小数(例如25度送显为2500)

Update_Display('C', (unsigned int)real_temp * 100);

Delay_ms(1500); // 延时，DHT11读取间隔不能太短

break;

}

}

}

四、调试

1、调试设备介绍（要有照片）

设备需要在同时连接PC端和电源线才能正常烧录工作，通过开关S0-S7来控制实验步骤，烧录时需要重新拨动下载开关。

2、调试过程描述（要有照片）

按照实验流程一步一步来进行烧录和调节，通过不断更改代码，烧录调试来最终达到实验要求的效果。

3、调试中遇到的问题及解决方法

调试过程中遇到了不少问题，其中最大的困扰就是，整体代码功能测试完毕后发现步骤三的ADC0809的功能未实现，无法读取电位器的具体数值，从而导致显示的数值一直为零无法改变，通读代码以及发给AI提问后都未发现问题，后来我在代码中尝试修改（XBYTE[ADC_ADDR] = 0x00; // 写任意值启动ADC）这一句的启动地址，本来这句代码仅限于提供一个启动ADC0809转换的脉冲信号，改变其数值例如0x01发现测量结果固定为00.31，且测量值随着数值的变大而变大，当测量到0x09时依旧变得更大，说明写入的值并非用于启动 ADC，而是被直接当作 ADC 转换结果读取，本质是ADC0809 硬件未真正工作，代码误将 “启动指令的数值” 当成了转换结果，因此我就知道了是定义的ADC0809的地址有误，最开始定义的地址是0x0000，由第一张电路图的ADC0809部分可分析出低八位的A0,A1,A2,A7都要为零其他位不影响，因此低八位地址为00000000，而最开始因为没有细致分析结合两张电路图，因此误认为高八位地址也是无关项，因此将高八位定为00000000，但知道问题所在后，又细致分析了电路图，发现C51单片机的P2.6引脚接在8255的CS片选，该引脚需要高电平才能工作，因此P2.6的电位应该是高电位，所以ADC0809的高八位地址的第七位应该是1，在我更改ADC0809的地址为0x4000后，代码果然顺利运行，正常读取ADC转化结果。

在编程和调试过程中也碰到了不少的问题，例如串口部分代码一直报错，不懂其他硬件的基址地址，以及转换算法以及读取数据的小数部分和数码管的动态扫描部分等，但我们通过使用各种工具软件以及AI来分析，最终解决了各种问题。

五、经济分析

整体结构模块清晰、资源利用高效，满足全部任务要求。

六、总结

程渝轩：通过本次单片机综合实验，我深入理解了8051系统在实际工程中的应用逻辑与软硬件协同设计方法。从串口通信、开关状态检测、模拟信号采集到数码管动态显示和DHT11温湿度读取，整个任务涵盖了嵌入式系统开发的核心环节。在调试过程中，我不仅掌握了8255A并行接口的配置与地址译码方式，也体会到在编写代码时硬件地址的重要性，以及ADC0809转换时序控制和DHT11单总线协议对时序精度的严苛要求——尤其是在中断关闭与延时函数配合上的细节处理，极大提升了我对底层硬件操作的认知。此外，状态机式的程序结构使逻辑清晰、易于扩展，让我认识到良好软件架构对复杂控制任务的重要性。总的来说，这次实验不仅巩固了课堂理论知识，更锻炼了我分析问题、排查故障和综合运用多种外设的能力，为今后从事自动化行业打下了坚实基础。

冯宇欣：

阿卜杜凯尤木·阿里木：